ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ КАРСТОВИХ ЛАНДШАФТІВ РАДІОНУКЛІДАМИ

ТА ДИНАМІКА ЇХ САМООЧИЩЕННЯ

Мирослав Проскурняк

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Актуальність. Під дією карсту формуються специфічні за будовою, динамічні за функціонуванням, інтразональні за поширенням карстові ландшафти (КЛ) з своєрідним режимом міграції та накопичення природних і техногенних хімічних елементів. В результаті активного використання карстові ландшафти зазнають значних забруднень. Незалежно від типу забруднення, в карстових ландшафтах воно є дуже небезпечним явищем, оскільки в силу порожнинності їх підземного ярусу нечистоти здатні мігрувати разом з підземними водами на значні відстані і за короткий час утворювати обширні ареали. Крім того, в карстових ландшафтах, з огляду на їх особливу структурну організацію, різноманітні забруднення можуть накопичуватись у значних кількостях і зберігатись тривалий час (Проскурняк М.М., Андрейчук В.М.,1999. Ландшафтогенез і природокористування на закарстованих територіях). Мета повідомлення – розкрити особливості карсто-територіальних забруднень радіонуклідами на прикладі дослідного полігону - Прут-Дністерського межиріччя (сс. Киселів - Борівці).

Концептуальні основи дослідження. Карстові ландшафти (КЛ) належать до ряду літогенних ландшафтів. Синонімом “карстовому ландшафту” в науковій літературі виступає поняття “закарстований ландшафт” (ЗЛ). У нашому розумінні – це видова одиниця, яка адекватніше відображає в кількісному (за ступенем закарстованості) і в якісному (за типом латеральної конфігурації) відношеннях ступінь карстогенності ландшафту, на відміну від ширшого – родового поняття – “карстовий ландшафт”.

Методологічною основою вивчення структури закарстованих ландшафтів служить геоструктурна парадигма, головним робочим інструментом якої виступає категорія “структура”. Під структурою ландшафту ми розуміємо сукупність стійких зв’язків між його елементами, які забезпечують йому цілісність. Закономірний характер зв’язків, що лежать в основі цілісності ландшафту, визначається складом, властивостями і взаєморозміщенням його елементів (Проскурняк М.М., Андрейчук В.М.,1998. Структура закарстованих ландшафтів). У даному повідомленні основна увага зосереджена на результаті впливу генетико-морфологічної структури ЗЛ на особливості диференціації забруднення їх радіонуклідами та динаміки самоочищення.

Методика дослідження. Організація досліджень генетико-морфологічної структури ЛК добре розкрита в серії ландшафтознавчих праць. Головні завдання ландшафтознавчих досліджень закарстованих територій зводяться до: вивчення ролі карсту, як провідного чинника ландшафтогенезу; картографування територіальних одиниць різних рангів і видів; виявлення генетико-морфологічної структури ЗЛ; встановлення закономірностей будови і розвитку ЛК; вивчення показників динаміки ЗЛ, зокрема несприятливих природних і антропогенних процесів, в тому числі й забруднення; прогнозування їх розвитку в просторі та часі. Об’єктами польового вивчення ЗЛ є морфологічні одиниці ландшафту - місцевості, урочища, підурочища, ланки, фації. Потужність експозиційної дози випромінювання (мкР/год) вимірювалась на трьох висотних рівнях (0; 0,5; 1 м) приладом СРП – 88 Н. Перші (1986 рік) короткотривалі вимірювання, із-за високих доз випромінювання (у 100 раз вище природного фону), проводились нами вибірково у найбільш забруднених точках. Подальші дослідження носили систематичний характер і періодично проводились (1996 р., 2018 р.) завдяки ландшафтно-геохімічному профілюванню об’єктного полігону.

Головні результати. На закарстованих територіях карст виступає провідним природним чинником ландшафтогенезу – визначає особливості функціонування та будову усіх компонентів і комплексів ландшафту. Карстові ландшафти (КЛ) відрізняються від навколишніх некарстових своєрідною генетико-морфологічною структурою, яка відзначається дифузним, плямистим, концентричним, мозаїчним та іншими типами малюнків. Про специфіку структури та інтенсивність речовинно-енергетичних потоків-зв’язків у КЛ свідчить також їх видова різноманітність, яка позначається роздробленістю, строкатістю і складністю. Закарстовані лісостепові ландшафти дослідного полігону, порівняно з навколишніми некарстовими, відзначаються підвищеною техногенно-радіоактивною забрудненістю. Диференціацію радіаційного забруднення території здійснюють карстогенні ЛК - різнотипні ланки і урочища (лійки, улоговини, суходоли і пов'язані з ними підземні порожнини). Всі вони, в тій чи іншій мірі, виступають природними перерозподілювачами забруднених радіонуклідами ландшафтів. За характером функціонування та його наслідками їх слід розділити на дві категорії ЛК: відвідні та акумулюючі.

Перші мають безпосередній зв'язок через понори з підземними порожнинами і відводять радіонукліди за межі ЗЛ. Їх схилові фації відзначаються доброю міграційною здатністю завдяки площинному змиву. Підтвердженням цьому є величина експозиційної дози (10 - 15 мкР/год – природний фон), яка в напрямку до понора спадає в два і більше раз порівняно з фоновою (30 мкР/год) фацією.

Другі (карстові лійки із закольматованим днищем і замкнуті улоговини) теж очищають ландшафт в межах свого водозбору, але в їх днищах з чорноземно-лучними і лучно-болотними карбонатними намитими важкосуглинковими грунтами формуються механічні, сорбційні та сорбційно-глейові ландшафтно-геохімічні бар'єри. На них накопичуються радіонукліди в два і більше раз від фонових показників. Наприклад, на 1996 рік, при потужності експозиційної дози фонової фації (плоска поверхня з чорноземами глибокими важкосуглинковими під ріллею) в 30 мкР/год, на прибровочній фації (пологий випуклий схил з чорноземами глибокими слабо змитими) карстової лійки фіксуються найнижчі показники забруднення (20 - 25 мкР/год). На приднищевих фаціях (пологі ввігнуті схили з чорноземами глибокими намитими) спостерігається підвищення рівня радіації до 30 - 40 мкР/год. В плоскому днищі з чорноземами глибокими оглеєними - 50 - 60 мкР/год. Результати дозиметричної зйомки корелюють з даними у-спектрометричного аналізу проб ґрунту на вміст Cs-137, як одного з основних маркерів Чорнобильської аварії.

На 2018 рік уже пройшов період піврозпаду Cs-137, однак простежуємо незначні зміни в ступені самоочищення карстових ландшафтів. Диференціація техногенних радіонуклідів у закарстованих комплексах дослідного полігону за змінами потужності експозиційної дози випромінювання Cs - 137, була наступною. Без змін вона залишилася в межах 20 – 25 мкР/год для фації випуклих пологих (3-60) схилів карстових лійок і улоговин з чорноземами типовими малогумусними сердньозмитими карбонатними під ріллею. Дещо знижену (25 – 30 мкР/год) і знівельовану дозу випромінювання спостерігали для двох суміжних фацій - плоских міжзападинних поверхонь з чорноземами глибокими малогумусними карбонатними під ріллею і випуклих виположених (2-30) схилів цих міжзападинних гребенів з чорноземами глибокими малогумусними сердньозмитими карбонатними під ріллею. Найбільші показники випромінювання (40-50 мкР/год) залишилися у плоских днищах карстових лійок з чорноземами глибокими малогумусними намитими карбонатними, місцями поверхнево оглеєними під ріллею, а також у ввігнутих виположених (2-30) приднищевих схилів карстових лійок з чорноземами глибокими малогумусними намитими карбонатними під ріллею (30-40 мкР/год). Слід вказати що і тут маємо зменшення дози випромінювання пересічно на 10 мкР/год в обох локаціях відповідно. Однак, варто зауважити що таке зменшення є незначним і протікає досить повільно.

На ступінь радіаційного забруднення карстогенних комлексів певний вплив має форма їх господарського використання. Так, розораність сприяє пониженню рівня забруднення за рахунок перемішування ґрунтів, покращеного їх промивного режиму, площинного змиву на схилах тощо. Проте, в більшості випадків, розорані карстові западини мають закольматовані днища, які акумулюють велику кількість радіонуклідів. Днища таких лійок слід тимчасово виключати з будь-яких форм сільськогосподарського виробництва. Схилові фації тут є екологічно найчистішими. Нерозорані карстові елементи ландшафту затримують на своїх задернованих схилах більшу кількість радіонуклідів ніж розорані, але вони функціонують, як правило, у вивідному режимі. Тому вниз по схилу, з наростанням його крутизни, рівень радіації понижується. При цьому, корективи вносить експозиція і крутизна схилів. При додаткових дослідженнях їх можна використовувати під випас, сіножаті тощо.

Висновки. Карстогенні комплекси разом з долинно-балковими системами є основними природними перепозподілювачами радіонуклідів у карстових ландшафтах. Незважаючи на спливання періоду піврозпаду Cs – 137, динаміка самоочищення карстових ландшафтів відзначається інерційністю та повільністю процесу. З ландшафтознавчого погляду, природокористування в забруднених радіонуклідами карстових ландшафтах потребує наукового обґрунтування на підставі тривалого моніторингу, значної аналітичної бази, лабораторних досліджень, крупномасштабного ландшафтно-екологічного моделювання, а також співпраці з спеціалістами з радіології.